本科毕业设计（论文）

外文翻译

题目： 面向轻量化定位与地图构建方法研究

| 学 院 | 信息科学与工程学院 |
| --- | --- |
| 专 业 | 计算机科学与技术 |
| 班 级 | 22计算机一班 |
| 学 号 | 226002618 |
| 学生姓名 | 李杰 |
| 指导教师 | 彭成斌 |
| 开题日期 | 2025年12月25日 |

<文献翻译一：原文>

OpenVINS: 一种视觉惯性估计研究平台

Patrick Geneva 、 Kevin Eckenhoff 、 Woosik Lee 、 Yulin Yang 和 Guoquan Huang

摘要——本文提出一个名为OpenVINS的开放平台，旨在为学术界和工业界从业者提供视觉惯性估计研究的解决方案。该开源代码库为研究人员和工程师快速开发视觉惯性系统新功能奠定了基础，内置支持以下常用功能：(i)流形滑动窗口卡尔曼滤波器，（ii）在线相机本征与外在校准，（iii）相机与惯性传感器时间偏移校准，（iv）采用不同表征方式的SLAM地标及统一的初值雅可比矩阵（FEJ）处理，(v)模块化状态管理系统，（vi）可扩展视觉惯性系统仿真器，（vii）丰富的算法评估工具箱。此外，我们还特别注重详细文档和理论推导，以支持快速开发与研究——这些在现有开源算法中普遍缺失。最后，我们通过与最先进开源算法的全面对比验证，证明了OpenVINS在视觉惯性估计性能上的竞争优势。

• 开源：https://github.com/rpng/open_vins

• 文档：https://docs.openvins.com

一、引言

自主机器人和消费级移动设备（如无人机和智能手机）正变得无处不在，这主要得益于计算能力的大幅提升，以及功耗和成本的同步降低。为了让这些机器人和移动设备具备感知和理解其在局部环境中的位置信息的能力——从移动AR/VR到自主导航等众多应用场景都对此有需求——视觉惯性导航系统（VINS）常被用来通过融合车载摄像头和惯性传感器的数据，提供精确的运动估计[1]。

从零开始开发实用的视觉惯性导航系统（VINS）算法已被证明极具挑战性。在机器人研究领域，由于缺乏具备完整文档和详细推导过程的VINS代码库，即便是技术基础薄弱的研究人员也难以学习和扩展现有前沿成果来解决实际问题，这已成为科研人员面临的重要障碍。虽然目前存在多个开源视觉惯性代码库[2]-[8]，但这些代码库并非为可扩展性设计，且缺乏完善的文档说明和评估工具——根据我们的经验，这些要素对于快速开发和深入理解至关重要，从而加速该领域的VINS研究与开发进程。此外，这些系统存在大量硬编码假设或功能特性，需要对代码库进行复杂理解才能适配特定传感器系统。这种特性，加上文档支持不足，限制了其在不同应用场景中的广泛应用。

为填补该领域研究空白并推动视觉惯性系统（VINS）在机器人技术及其他领域的应用，本文提出了一套可扩展的开源代码库，特别针对具有有限或深厚状态估计背景知识的研究人员和实践者。我们为视觉惯性估计领域的新手提供必要文档、工具及理论支撑，并将这套工具集命名为OpenVINS（OV）。该代码库已成为特拉华大学研究团队近期多个视觉惯性估计项目的基石，涵盖多相机[9]、多惯性测量单元[10]、视觉惯性移动目标追踪[11][12]、基于施密特算法的视觉惯性SLAM[13][14]、点面与点线视觉惯性导航[15][16]等项目[17]-[19]。现将OpenVINS各组件的核心功能总结如下：

• ov_core – 包含二维图像稀疏视觉特征跟踪；线性与高斯-牛顿特征三角化方法；适用于任意数量摄像头及频率的视觉惯性模拟器；以及基本流形数学运算与工具。

• eval工具包 – 包含轨迹对齐功能；用于轨迹精度与一致性评估的绘图工具；不同精度指标的蒙特卡洛评估；以及将ROS话题记录至文件的实用功能。

•msckf——包含可扩展模块化扩展卡尔曼滤波器（EKF）滑动窗口视觉惯性估计器，采用流形型系统实现灵活状态表示。功能包括：雅可比矩阵初值估计（FEJ）[20][21][22]、IMU-相机时间偏移校准[23]、相机本征与外在在线校准[24]、标准 MSCKF [25]，以及不同表示形式的3DSLAM地标。

下文我们将介绍一种基于广义模态流形 EKF 的估计器，其最简形式可实现相机-惯性测量单元（IMU）组合的实时状态估计。随后我们将详细说明实现的核心功能模块，为研究者快速搭建和扩展系统奠定基础。需要说明的是，本文仅对功能模块进行简要介绍，读者可访问我们详尽的文档网站获取完整资料。我们通过仿真测试和真实数据集验证，清晰展示了该 EKF 方案相较于其他开源算法的性能优势。

二、ON-多模模块化 EKF

本视觉惯性系统的状态向量由当前惯性导航状态、一组历史IMU姿态克隆、一组环境地标以及一cmw组相机的外在与内在参数组成。

xk =xI⊤xC⊤xM⊤xW⊤ CtI⊤#(1)xI = GIkq⊤ GpIk⊤ GvIk⊤bωk⊤bak⊤⊤#(2)xC = GIk−1q⊤ GpIk−1⊤⋯ GIk−cq⊤ GpIk−c⊤⊤#(3)xM = Gpf1⊤⋯ Gpfm⊤⊤#(4)xW = C1Iq⊤ C1pI⊤ζ0⊤⋯ CwIq⊤ CwpI⊤ζw⊤⊤#(5)

其中，单位四元数参数化了从全局参考系到IMU局部参考系的旋转，时间t为时刻t，分别为陀螺仪和加速度计的偏置量，以及IMU在全局参考系中表达的速度和位置。惯性状态位于由单位四元数与向量空间（即）的乘积所定义的流形上，具有15个自由度（DOF）。 GIkqR GIkq= GIkR{G}Ikk[26],bωba GvIk GpIkxIℍℝ12ℳ=ℍ×ℝ12

对于向量变量，“boxplus”和“boxminus”运算（将元素映射至给定流形[27]并从该流形映射回）等同于其向量的简单加减运算。对于四元数，我们将四元数boxplus运算定义为：

q1⊞δθ≜δθ21⊗q1≃q2#(6)

需注意，尽管我们已采用左四元数误差来定义方向，但在实际应用中并不限于此，任何流形表示均可使用（例如[28]）。

环境地标图仅包含简化处理的全球三维位置xM，实际应用中我们支持多种表示形式（如逆 MSCKF [25]、完整逆深度[29]和锚定三维位置[30]）。

校准向量包含相机固有xWζ CtI参数（由焦距、相机中心和畸变参数组成）以及相机-IMU外在参数（即IMU到各相机的空间变换，即相对姿态）。由于我们采用同步相机时钟，因此在校准向量中加入了IMU与相机时钟之间的单一时间偏移量。

A. 传播

惯性状态通过基于xI Iam Iωmk−1k以下通用非线性IMU运动学的线性加速度和角速度的IMU测量值进行前向传播，该运动学将状态从时间步传递至[31]：

xk=fxk−1, Iam, Iωm,n#(7)

其中包含nIMU测量值的零均值白高斯噪声以及随机游走偏差噪声。该状态估计值在当前估计值处进行评估：

xk∣k−1=fxk−1∣k−1, Iam, Iωm,0#(8)

其中⋅表示估计值，下标表示在给定时间点（截至时间k∣k−1kk−1点的测量数据）下的预测估计值。状态协方差矩阵通常通过在线性化当前估计值处的非线性模型进行传播：

Pk∣k−1=Φk−1Pk−1∣k−1Φk−1⊤+Qk−1#(9)

其中和分别Φk−1Qk−1xCxMxW为系统雅可比矩阵与离散噪声协方差矩阵[25]。克隆体、环境特征及校准状态均不随时间演化，因此相应状态雅可比矩阵的元素为单位矩阵，传播噪声为零，可利用稀疏性实现计算节省。

B. 曲面更新

考虑以下非线性测量函数：

zm,k=hxk+nm,k#(10)

其中存在测量噪声。对于标准 EKF 更新nm,k∼N0,Rm,kx=x⊟x∼N(0,P)，需在当前状态估计处对上述方程进行线性化处理。在本研究中，如同间接 EKF [26]所述，我们对公式（10）进行线性化处理，以当前零均值误差状态（即）为变量：

zm,k =hxk∣k−1⊞xk∣k−1+nm,k#(11) =hxk∣k−1+Hkxk∣k−1+nm,k#(12)⇒ zm,k =Hkxk∣k−1+nm,k#(13)

其中测量Hk雅可比矩阵按以下方式计算：

Hk=∂hxk∣k−1⊞xk∣k−1∂xk∣k−1xk∣k−1=0#(14)

通过采用这种线性化测量模型，我们现在可以执行以下标准 EKF 更新，以确保更新后的状态始终保留在流形上：

xk∣k =xk∣k−1⊞Kkzm,k−hxk∣k−1#(15)Pk∣k =Pk∣k−1−KkHkPk∣k−1#(16)Kk =Pk∣k−1Hk⊤HkPk∣k−1Hk⊤+Rm,k−1#(17)

三、 OPENVINS 研究平台

A. 基于类型的索引系统

OpenVINS库的核心是基于类型的索引系统。受 GTSAM [32]等图优化框架的启发，我们让用户无需直接操作协方差，而是提供自动管理状态及其协方差的工具。这带来了诸多优势，例如缩短实现时间，以及减少因显式访问状态和协方差而产生的开发错误。

每个状态变量的“类型”内部都存储着其在误差状态中的位置信息，这些信息会在初始化、克隆或边缘化操作（这些操作会影响变量排序）时自动更新。类型由其协方差位置、当前估计值和误差状态大小共同定义。当前值不必是向量形式，但在旋转表示的情况下可以是矩阵。所有类型的误差状态均为向量形式，因此每个类型都需要定义其误差状态与流形表示之间的SO(3)盒加映射（即更新函数）。

类类型 {

保护

// 当前最佳估计值

本征 :: 矩阵Xd _值；

// 协方差误差状态指标

int _id = -1;

// 误差状态维度

int _size = -1；

// 矢量校正，如何更新

无效更新（常量特征向量 :: 矩量 dx）；

};

这种系统架构的核心优势在于，它通过让用户构建稀疏雅可比矩阵，显著降低了新增功能的复杂度。相较于为所有状态变量构建完整雅可比矩阵，“稀疏”雅可比矩阵只需包含测量值所依赖的状态变量。这种设计不仅在测量仅涉及少数状态变量时大幅节省计算资源，还使得测量函数能够保持状态无关特性——只要相关状态变量存在，测量函数就能不受具体状态变量限制。

B. 状态变量初始化

基于一组线性化测量方程（13），我们的目标是通过最优计算新状态变量的初始估计值及其与现有状态变量的协方差和相关性。作为示例，本文将介绍如何初始化新的SLAM地标点，其核心逻辑可应用于任何新状态变量，并能通过代码库实现类型泛化。参照文献[33]的方法 Gpf Gpf，我们首先进行QR分解（例如采用计算效率高的原地吉文斯旋转），将线性系统（13）拆分为两个子系统：(i)依赖新状态的子系统（即），以及（ii）不依赖新状态的子系统。

zm,k =HxHfxk Gpf+nm,k#(18)⇒zm1,kzm2,k =Hx1Hf1Hx20xk Gpf+nf1nf2#(19)

其中。需nfi∼N0,Rfi,i∈{1,2}zm1,kzm2,kzm,kzm1,k Gpfxk注意，在上述表达式中，和是正交归一化变换后的测量残差，而非的直接分解。基于（19）式中的顶部线性化测量残差，我们通过高效 EKF 更新来初始化和的状态估计及其协方差与相关性[参见（15）]，随后将其扩展为当前状态与协方差矩阵。

Gpf = Gpf⊞Hf1−1zm1,k#(20)Pxf =−PkHx1⊤Hf1−⊤#(21)Pff =Hf1−1Hx1PkHx1⊤+Rf1Hf1−⊤#(22)

需要指出的是，执行上述初始化需要Hf1zm2,k完整秩，这通常在收集足够测量数据时成立（即延迟初始化）。还需注意的是，为充分利用所有可用测量信息，我们还采用公式（19）中的底部测量残差进行 EKF 更新，这本质上等同于采用零空间投影[34]的多状态约束卡尔曼滤波器（MSCKF）[25]更新。

C. 地标更新

我们将标志测量模型推广为一系列嵌套函数，以涵盖不同的特征参数化方式，例如三维位置和逆深度等。假设在随机克隆的滑动窗口[35]中已追踪到视觉特征，我们可以将承载视觉特征的测量值（即像素坐标）表示为以下嵌套函数序列：

zm,k =hxk+nm,k#(23) =hdzn,k,ζ+nm,k#(24) =hdhp Ckpf,ζ+nm,k#(25) =hdhpht Gpf, GCkR, GpCk,ζ+nm,k#(26)

其中，原始zm,knm,kzn,k Ckpf Gpf GCkR, GpCkuv像素坐标表示原始像素噪声（通常假设为零均值白高斯分布）；归一化无畸变uv测量值；当前相机帧中的标志点位置；全局坐标系中的标志点位置（根据其表示方式可能还包含状态元素函数）；以及表示当前相机在全局坐标系中的姿态（位置与方向）。

测量函数对应于相机的固有畸hd,hphtζhd变、投影和变换函数，其对应的测量雅可比矩阵可通过简单的链式法则计算得出。需要说明的是，我们通过计算原始uv像素的误差来实现相机固有参数的校准，且该函数可灵活调整以适配不同相机模型（如径向-切向型和等距型）。关于这些测量函数的具体实现细节，读者可查阅文档网站获取详细说明。

D. 在线校准

我们对相机-惯性测量单元（IMU）的时间偏移量、外在变换及相机内禀参数进行在线时空校准。通过地标测量（26）数据，可直接对需要在线校准的变量求导。在此情况下，我们将获得内禀参数与全局姿态相关外在参数的附加雅可比矩阵。关于推导过程及雅可比矩阵结果，读者可参阅我们的技术文档。ζhd ICR, CpI GCkR, GpCk

我们还对相机与惯性测量单元（IMU）之间的时间偏移进行联合估计，这种偏移常见于低成本设备中，通常由传感器延迟、时钟偏差或数据传输延迟引起。相机时钟所表示的时间与IMU时钟所表示的同一时刻之间，存在一个时间偏移： Ct It CtI

It= Ct+ CtI#(27)

该偏移量未知，需在线估算。更多细节请参阅文献[23]。

E. 代码库文档

我们坚信，这项工作的文献记录本身就是对研究界的重要贡献。对于缺乏估计背景的研究人员和实践者而言，当涉及核心理论概念和重要实施细节时，可能难以理解。

视觉惯性估计算法。为弥补这一技术空白，本代码库的文档编写与新功能开发同等重要，所有能提升性能的改进都会优先推进。相较于文档简陋的开源系统，我们特别打造了详尽的代码推导页面，清晰展示各模块的实现原理与协同机制。代码库中的文档通过Doxygen[36]自动生成，再经m.css[37]后处理，实现智能搜索和移动端友好界面。这种代码与文档的深度耦合，既保证了文档的实时更新，也让开发者能轻松获取所需技术解答。

四、视觉惯性模拟器

现详细阐述本模拟器如何生成视觉-惯性测量数据。需指出的是，该模拟器可轻松扩展以纳入除下文所述惯性测量与视觉方位测量之外的其他测量数据。

A. B样条插值

图1：展示由四个控制姿态限定的B样条插值到姿态的过程。GST

该模拟器的核心是一个B样条，可SE(3){S}ts沿给定轨迹在任意时间步长计算姿态、速度和加速度。我们遵循Patron-Perez等人[38]和Mueggler等人[39]的研究方法，即给定一系列时间均匀分布的“控制点”姿态时，可通过以下方式插值计算特定时间步长的姿态：

SGTuts = i−1GTA0A1A2#(28)Aj =exp⁡Bj(u(t)) i+ji−1+jΩ#(29) ii−1Ω =log⁡ i−1GT−1 iGT#(30)

其中，我们Bj(u(t))exp⁡(⋅),log⁡(⋅)SE(3)log i−1GT的样条插值常数、矩阵指数和算术运算符的符号表示如图1所示。公式（28）可理解为将边界位姿的分数部分累加到初始位姿上。通过计算其时间导数，即可轻松获得任意点的速度和加速度。模拟器仅需输入位姿轨迹数据，我们通过均匀采样该轨迹来构建B样条的控制点。该B样条不仅用于生成惯性测量数据，同时还能提供生成视觉方位测量所需的位置信息。

B. 惯性测量

为整合来自惯性测量单元（IMU）传感器的惯性测量数据，我们可以利用其连续性特征及-连续性C2

我们的三次B样条。为从B样条中获取真实测量值，可执行SE(3)以下操作：

Iω(t) =vee IGR(u(t))⊤ IGR(u(t))#(31) Ia(t) = IGR(u(t))⊤GpI(u(t))#(32)

其中vee（⋅）返回斜对称矩阵的向量部分。随后这些向量部分通过随机游走偏差及相应白噪声进行扰动。

C. 视觉-方位测量

在生成B样条轨迹后，我们会创建环境地标点，这些地标点可后续投影到合成相机帧中。生成地标点时，我们沿样条曲线以固定间隔递增，并确保所有相机在地图中都能捕捉到足够地标点。若某相机帧中的地标点不足，我们通过从相机发射随机光线并赋予随机深度值来生成新地标点。这些地标点随后被添加到地图中，以便投射到后续帧中。我们通过将地标点投影到当前帧来生成其视觉测量值。投影后的地标点需满足三个条件：位于视野范围内、处于前方且距离相机较近。像素噪声可直接叠加到真实像素值上。

五、基准

A. 模拟结果

通过所提出的视觉惯性模拟器，我们评估了在线校准方法及基于第一估计雅可比矩阵（FEJ）- EKF [21][22]实现的 MSCKF 估计器的一致性。具体而言，系统采用单目相机运行，窗口尺寸为11，每帧最多保留100条特征轨迹，状态中最多保留50个SLAM地标，并通过 MSCKF 更新处理VIO特征轨迹。相机以10Hz频率模拟，惯性测量单元（IMU）以400Hz频率模拟。我们注入单像素噪声 1，并采用ADIS16448 MEMS惯性测量单元的噪声特性。为模拟初始校准值的偏差，我们使用估计器的先验分布值随机初始化校准参数。这确保在蒙特卡洛模拟过程中，每次运行都具有不同的测量噪声和初始校准值。

如表I所示，各场景的平均绝对轨迹误差（ATE）与归一化估计误差平方（NEES）表明：在线校准时，若获得真实校准数据，估计精度不会下降；而当初始猜测存在偏差时，估计器仍能保持稳定，可获得合理精度的估计结果。图3展示了包含不确定度边界的典型运行案例。当校准功能被禁用且初始猜测存在偏差时，由于未对校准参数的不确定性进行建模， NEES 值会显著增大，且多数情况下估计结果会出现发散现象。我们还绘制了前10次和60次

图2：代表性运行中相机固有投影与畸变以及外在方向与位置参数误差（蓝色实线）与边界（红色虚线）的对比。需注意3σ，我们仅绘制了数据集的前60秒。

图3：采用SLAM地标和在线校准的所3σ提方法代表性运行中IMU姿态误差（蓝色实线）与边界（红色虚线）

图4：代表性运行中相机至IMU时间偏移误差（蓝色实3σ线）及边界（红色虚线）

图2和图4中代表性运行的所有校准参数的秒数，显示这些参数从初始较差的猜测值迅速收敛。

B. 现实世界对比

我们基于EurocMav数据集[41]中的Vicon房间场景，评估了采用与不采用SLAM地标点的视觉惯性 FEJ - MSCKF 估计器。该数据集包含20Hz立体图像、200Hz ADIS16448 MEMS惯性测量单元（IMU）测量数据以及优化后的真实轨迹。需要说明的是，由于原始 V1_01_easy 存在方向值错误，我们已重新计算并修正了真实轨迹数据，并在文档网站上向社区公开了校正后的轨迹。所有方法均采用开源仓库中的配置文件运行，每个算法在每个数据集上运行十次以补偿视觉前端固有的随机性。在本次基准测试中，我们评估了

表I：在真实或不良校准条件下，采用在线校准与非在线校准方式，二十次运行的平均ATE（平均绝对误差）与 NEES 。

|  | ATE（度） | ATE（毫摩尔） | Ori. NEES | NEES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真值/校准值 | 0.212 | 0.134 | 2.203 | 1.880 |
| 真值（无校准） | 0.200 | 0.128 | 2.265 | 1.909 |
| 带口径的坏的 | 0.218 | 0.139 | 2.235 | 2.007 |
| 无校准的坏的 | 5.432 | 508.719 | 9.159 | 1045.174 |

采用以下最先进的视觉惯性估计算法：

OKVIS [2]——一种基于关键帧的固定滞后平滑算法，通过优化任意间隔的关键帧姿态，并结合惯性测量因子与环境地标信息。该算法强制采用固定窗口尺寸以确保计算可行性，同时采用选择性边缘化策略以实现问题稀疏性。

VINS-Fusion VIO [3] - 基于原始VINSMono [42]滑动优化方法的扩展，该方法利用惯性测量单元（IMU）预积分技术，并与次级姿态图优化进行松散耦合。VINS-Fusion扩展了原始代码库以支持立体相机。

Basalt VIO [4] - 基于立体关键帧的固定滞后平滑器，配备定制化特征跟踪前端，专注于从VIO中提取相关信息，以供后续离线视觉惯性测绘使用。

R-VIO[5]——一种基于机器人中心 MSCKF 的算法，该算法在局部坐标系中进行估计，并通过合成步骤更新全局坐标系。重力方向也在滤波器内进行估计。

ROVIO [6] -我们采用MapLab[43]中的 ROVIO 实现，这是一种基于单目迭代 EKF 的方法，通过对直接图像强度区域进行最小化处理，能够追踪非角点特征（如高梯度线）。

ICE-BA[7]——一种立体增量束调整（BA）方法，可并行优化局部侧窗与全局优化问题。该方法利用其公式结构的稀疏性，并引入了一种相对边际化程序。

S- MSCKF [8] - 原始开源实现

表II：十次运行的平均绝对轨迹误差（ATE）（单位：度/米），各算法数据。需注意 V2_03 数据集因部分算法无法运行而被排除。绿色表示最优，蓝色次优。

|  | V1_01_easy | V1_02_medium | V1_03_difficult | V2_01_easy | V2_02_medium | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单超声波 | 0.699 / 0.058 | 1.675 / 0.076 | 2.542 / 0.063 | 0.773 / 0.124 | 1.538 / 0.074 | 1.445 / 0.079 |
| 单体卵黄蛋白 | 0.642 / 0.076 | 1.766 / 0.096 | 2.391 / 0.344 | 1.164 / 0.121 | 1.248 / 0.106 | 1.442 / 0.148 |
| 单视点 | 0.823 / 0.090 | 2.082 / 0.146 | 4.122 / 0.222 | 0.826 / 0.117 | 1.704 / 0.197 | 1.911 / 0.154 |
| 单核小体 | 2.249 / 0.153 | 1.635 / 0.131 | 3.253 / 0.158 | 1.455 / 0.106 | 1.678 / 0.153 | 2.054 / 0.140 |
| 单重音节 | 0.994 / 0.094 | 2.288 / 0.129 | 1.757 / 0.147 | 1.735 / 0.144 | 1.690 / 0.233 | 1.693 / 0.149 |
| 单体血管融合 | 1.199 / 0.064 | 3.542 / 0.103 | 5.934 / 0.202 | 1.585 / 0.073 | 2.370 / 0.079 | 2.926 / 0.104 |
| 立体超声定位 | 0.856 / 0.061 | 1.813 / 0.047 | 2.764 / 0.059 | 1.037 / 0.056 | 1.292 / 0.047 | 1.552 / 0.054 |
| 立体视网膜血管 | 0.905 / 0.061 | 1.767 / 0.056 | 2.339 / 0.057 | 1.106 / 0.053 | 1.151 / 0.048 | 1.454 / 0.055 |
| 基性岩 | 0.654 / 0.035 | 2.067 / 0.059 | 2.017 / 0.085 | 0.981 / 0.046 | 0.888 / 0.059 | 1.321 / 0.057 |
| 立体冰巴 | 0.909 / 0.059 | 2.574 / 0.120 | 3.206 / 0.137 | 1.819 / 0.128 | 1.212 / 0.116 | 1.944 / 0.112 |
| 立体视标 | 0.603 / 0.039 | 1.963 / 0.079 | 4.117 / 0.122 | 0.834 / 0.075 | 1.201 / 0.092 | 1.744 / 0.081 |
| 立体声短信加密 | 1.108 / 0.086 | 2.147 / 0.121 | 3.918 / 0.198 | 1.181 / 0.083 | 2.142 / 0.164 | 2.099 / 0.130 |
| 立体视觉融合 | 1.073 / 0.054 | 2.695 / 0.089 | 3.643 / 0.132 | 2.499 / 0.071 | 2.006 / 0.074 | 2.383 / 0.084 |

表III：各算法变体在所有数据集上不同区段长度的相对姿态误差（RPE），单位为度/米。需注意， V2_03 数据集因部分算法无法运行而被排除。

|  | 8m | 16m | 24m | 32m | 40m | 48m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单超声波 | 0.661 / 0.074 | 0.802 / 0.086 | 0.979 / 0.097 | 1.061 / 0.105 | 1.145 / 0.120 | 1.289 / 0.122 |
| 单体卵黄蛋白 | 0.826 / 0.094 | 1.039 / 0.106 | 1.215 / 0.111 | 1.283 / 0.132 | 1.342 / 0.151 | 1.425 / 0.184 |
| 单视点 | 0.662 / 0.107 | 0.870 / 0.161 | 1.031 / 0.190 | 1.225 / 0.213 | 1.384 / 0.240 | 1.603 / 0.251 |
| 单核小体 | 1.136 / 0.095 | 1.585 / 0.135 | 1.847 / 0.184 | 2.078 / 0.226 | 2.218 / 0.263 | 2.402 / 0.295 |
| 单重音节 | 0.705 / 0.130 | 0.902 / 0.160 | 1.029 / 0.183 | 1.074 / 0.213 | 0.991 / 0.227 | 1.077 / 0.232 |
| 单体血管融合 | 0.940 / 0.070 | 1.298 / 0.103 | 1.680 / 0.118 | 1.822 / 0.146 | 1.833 / 0.153 | 1.860 / 0.171 |
| 立体超声定位 | 0.685 / 0.069 | 0.876 / 0.080 | 1.064 / 0.087 | 1.169 / 0.087 | 1.275 / 0.098 | 1.488 / 0.105 |
| 立体视网膜血管 | 0.722 / 0.068 | 0.892 / 0.077 | 1.089 / 0.087 | 1.218 / 0.088 | 1.342 / 0.101 | 1.489 / 0.106 |
| 基性岩 | 0.538 / 0.063 | 0.576 / 0.070 | 0.649 / 0.078 | 0.715 / 0.086 | 0.647 / 0.097 | 0.758 / 0.111 |
| 立体冰巴 | 0.955 / 0.096 | 1.227 / 0.114 | 1.415 / 0.120 | 1.658 / 0.152 | 1.856 / 0.173 | 1.803 / 0.180 |
| 立体视标 | 0.611 / 0.066 | 0.772 / 0.089 | 0.916 / 0.103 | 1.089 / 0.119 | 1.173 / 0.136 | 1.404 / 0.141 |
| 立体声短信加密 | 1.084 / 0.098 | 1.462 / 0.136 | 1.578 / 0.159 | 1.667 / 0.187 | 1.901 / 0.200 | 2.134 / 0.217 |
| 立体视觉融合 | 0.946 / 0.057 | 1.357 / 0.079 | 1.721 / 0.097 | 1.928 / 0.111 | 1.935 / 0.125 | 1.805 / 0.132 |

MSCKF [25]论文采用立体特征追踪技术，重点关注高速运动场景。

需要说明的是，我们仅评估这些代码库的视觉惯性里程（VIO）部分（即不包括VINS-Fusion[3]的非实时后端姿态图线程输出及Basalt[4]的视觉惯性地图），因为只需在这些里程法中的任意一种后添加姿态图优化器，即可提升长期精度。

表II展示了各方法在各数据集上的平均绝对时间误差（ATE）。显然，在OpenVINS中加入SLAM地标显著降低了单目系统的漂移，而对立体视觉性能的影响较小；更重要的是，OpenVINS的性能已能与其他方法相媲美。我们还对比了各方法的相对姿态误差（RPE）。如表III所示，我们的单目系统明显优于当前开源代码库，其立体视觉系统性能仅次于Basalt。虽然我们未对逐帧时间精度进行严格评估，但发现Basalt的表现优于所有其他算法，而我们提出的方法受限于OpenCV[44]的视觉前端实现和SLAM特征更新能力。在首个EurocMav数据集上，我们实现了实时处理能力。2.7x/4.3x1.2x/1.9x

分别在单线程执行模式下，于Xeon® CPU E3-1505M v6 3.00 GHz处理器Intel(R)上完成单目SLAM/VIO与立体SLAM/VIO任务。

六、结论与展望

本文中，我们向研究界展示了OpenVINS（OV）系统这一创新平台。该系统核心包含视觉处理前端、完整视觉惯性模拟器及模块化流形 EKF 。特别值得一提的是，我们实现了基于 FEJ 的 MSCKF（含/不含SLAM地标），并验证了该估计器的性能优势。我们通过详尽的文档说明，使研究人员和从业者无需深入估计理论背景即可快速搭建系统。未来计划将系统扩展为基于滑动窗口优化的估计器，充分利用我们的闭式预积分方法[45]。同时，我们正致力于将视觉惯性测绘与感知功能整合至OpenVINS系统。

参考文献

[1] 黄刚，《视觉-惯性导航：简明综述》，载于《国际机器人与自动化会议论文集》，加拿大蒙特利尔，2019年5月。

[2] S. Leutenegger、S. Lynen、M. Bosse、R. Siegwart 和 P. Furgale 合著的《基于关键帧的视觉惯性里程计非线性优化方法》，发表于《国际机器人研究杂志》2015年第34卷第3期，第314-334页。

[3] T. Qin、J. Pan、S. Cao 和 S. Shen，《基于通用优化的多传感器局部里程计估计框架》，CoRR，卷号 abs/1901.03638,2019年。

[4] V. C. Usenko、N. Demmel、D. Schubert、J. Stuckler 和 D. Cremers，《基于非线性因子恢复的视觉-惯性映射》，CoRR，卷号 abs/1904.06504,2019年。

[5] 胡志与黄刚，《机器人中心视觉惯性里程计》，《国际机器人研究杂志》，2019年4月（待刊）。

[6] M. Bloesch、M. Burri、S. Omari、M. Hutter与R. Siegwart合著的《基于迭代扩展卡尔曼滤波器的视觉惯性里程计技术——采用直接光度反馈方案》，发表于《国际机器人研究杂志》2017年第36卷第10期，页码1053-1072。

[7] 刘浩、陈明、张刚、鲍浩和鲍勇合著的《Ice-ba：视觉惯性SLAM的增量式、一致且高效的束调整方法》，收录于《IEEE计算机视觉与模式识别会议论文集》2018年版，第1974-1982页。

[8] 孙科、莫塔·K、普弗罗默·B、瓦特森·M、刘·S、穆尔高恩卡尔·Y、泰勒·C·J、库马尔·V合著的《鲁棒立体视觉惯性里程计在快速自主飞行中的应用》，发表于《IEEE机器人与自动化快报》2018年4月第3卷第2期，第965-972页。

[9] K. Eckenhoff、P. Geneva、J. Bloecker 和 G. Huang，《多相机视觉惯性导航的在线本征与外在校准》，载于《国际机器人与自动化会议论文集》，加拿大蒙特利尔，2019年5月。

[10] K. Eckenhoff、P. Geneva 和 G. Huang，《具有传感器故障容错能力的多惯性测量单元视觉惯性导航》，载于《国际机器人与自动化会议论文集》，加拿大蒙特利尔，2019年5月。

[11] K. Eckenhoff、Y. Yang、P. Geneva 和 G. Huang，《紧密耦合的视觉-惯性定位与三维刚体目标跟踪》，《IEEE机器人与自动化快报（RA-L）》，第4卷第2期，第1541-1548页，2019年。

[12] K. Eckenhoff、P. Geneva、N. Merrill 和 G. Huang，“基于Schmidt-ekf的视觉惯性移动目标跟踪，” 收录于《IEEE国际机器人与自动化会议论文集》，法国巴黎，2020年。

[13]P.Jenève、K.Eckenhoff和G.Huang合著的《基于线性复杂度的视觉惯性导航闭环 EKF 》，收录于2019年5月加拿大蒙特利尔国际机器人与自动化会议论文集。

[14] P. Geneva、J. Maley 和 G. Huang，“一种高效的三维视觉惯性SLAM施密特-扩展卡尔曼滤波算法，” 计算机视觉与模式识别会议（CVPR）论文集，加州长滩，2019年6月，（已接受）。

[15] 杨宇、P. 日内瓦、左旭、K. 埃肯霍夫、刘宇和黄刚，《基于点与平面特征的紧密耦合辅助惯性导航》，载于《国际机器人与自动化会议论文集》，加拿大蒙特利尔，2019年5月。

[16] 杨宇、P. 日内瓦、K. 埃肯霍夫与G. 黄，《基于点与线特征的视觉-惯性导航》，中国澳门，2019年11月（已录用）。

[17] 齐泽、P. 吉内瓦、W. 李、Y. 刘和 G. 黄，《激光雷达-惯性相机里程计：激光雷达-惯性相机里程计（LIC-Fusion）》，中国澳门，2019年11月，（已接受）。

[18] 齐晓、杨鹏、杨阳、叶伟、刘勇和黄刚，《基于激光雷达地图先验约束的视觉惯性定位》，IEEE机器人与自动化快报（RA-L），2019年（待刊）。

[19] 杨Y、日内瓦P、埃肯霍夫K与黄G合著的《基于在线时空校准的辅助INS退化运动分析》，发表于《IEEE机器人与自动化快报（RA-L）》2019年第4卷第2期，页码2070-2077。

[20] 黄G、穆里基斯A.I.与鲁梅利奥蒂斯S.I.合著的《基于扩展卡尔曼滤波的SLAM一致性分析与改进》，收录于2008年5月19-23日于美国加州帕萨迪纳市举行的IEEE国际机器人与自动化会议论文集，第473-479页。

[21]，《用于提升SLAM一致性的初步估计雅可比 EKF 》，收录于《第十一届国际实验机器人研讨会论文集》，希腊雅典，2008年7月14-17日。

[22]，《基于可观测性的规则设计一致 EKF SLAM估计器》，《国际机器人研究杂志》，第29卷第5期，第502-528页，2010年4月。

[23] 李明与A·I·穆里基斯合著的《相机惯性测量单元系统的在线时间标定：理论与算法》，载于《国际机器人研究杂志》2014年6月第33卷第7期，第947-964页。

[24] 李明、余浩、郑晓和A·I·穆里基斯合著的《视觉辅助惯性导航中的高保真传感器建模与自校准》，收录于2014年5月IEEE国际机器人与自动化会议（ICRA），第409-416页。

[25] A. I. Mourikis 与 S. I. Roumeliotis 合著的《视觉辅助惯性导航的多状态约束卡尔曼滤波器》，收录于《IEEE国际机器人与自动化会议论文集》（2007年4月10-14日，意大利罗马），第3565-3572页。

[26] N. Trawny 与 S. I. Roumeliotis 合著的《三维姿态估计的间接卡尔曼滤波器》，明尼苏达大学计算机科学与工程系技术报告，2005年3月。

[27] C. 赫茨伯格、R. 瓦格纳、U. 弗雷斯与 L. 施罗德合著的《通过流形封装将通用传感器融合算法与声音状态表征整合》，载于《信息融合》2013年第14卷第1期，第57-77页。

[28] 吴科、张涛、苏丹、黄松和迪萨纳亚克·G. 合著的《一种用于提升一致性的不变量-EKF VINS算法》，收录于《IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议论文集》2017年9月刊，第1578-1585页。

[29] J. Civera、A. Davison 和 J. Montiel，《单目SLAM的逆深度参数化》，《IEEE机器人学汇刊》，第24卷第5期，第932-945页，2008年10月。

[30] M. K. Paul、吴凯、J. A. Hesch、E. D. Nerurkar 和 S. I. Roumeliotis 合著的《紧密耦合单目、双眼及立体视觉神经刺激系统（VINS）的比较分析》，收录于《IEEE国际机器人与自动化会议论文集》（2017年7月，新加坡），第165-172页。

[31] A. B. Chatfield，《高精度惯性导航基础》， AIAA ，1997年。

[32] F. Dellaert，《因子图与gtsam：实践入门》，佐治亚理工学院技术报告，2012年。

[33] 李明，《资源受限系统中的视觉-惯性里程计》，博士论文，加州大学河滨分校，2014年。

[34] 杨宇、马雷和黄刚合著的《基于零空间的边缘化：分析与算法》，收录于2017年9月24日至28日在加拿大温哥华举行的IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议论文集，第6749-6755页。

[35] S. I. Roumeliotis 与 J. W. Burdick 合著的《随机克隆：处理相对状态测量的通用框架》，收录于《IEEE国际机器人与自动化会议论文集》（2002年5月11-15日，华盛顿特区），第1788-1795页。

[36] D. Van Heesch，“Doxygen: 源代码文档生成工具，” 网址: http://www.doxygen.org，2008.

[37] V. Vondrus，“m.css: 一个简洁实用、不依赖JavaScript的CSS框架及Pelican主题，专为内容导向型网站设计，” URL: https://mcss. mosra.cz/，2018.

[38] A. Patron-Perez、S. Lovegrove 和 G. Sibley，《基于样条的轨迹表示方法在传感器融合与滚动快门相机中的应用》，《国际计算机视觉杂志》，第113卷第3期，第208-219页，2015年。

[39] E. Mueggler、G. Gallego、H. Rebecq 和 D. Scaramuzza，《事件相机的连续时间视觉惯性里程计》，《IEEE机器人学汇刊》，第1-16页，2018年。

[40] 李明与A·I·穆里基斯合著的《基于优化的视觉辅助惯性导航估计器设计》，载于《机器人学：科学与系统》（2013年6月，德国柏林），第241-248页。

[41] M. Burri、J. Nikolic、P. Gohl、T. Schneider、J. Rehder、S. Omari、M. W. Achtelik 与 R. Siegwart 合著的《欧洲微型飞行器数据集》，载于《国际机器人研究杂志》2016年第35卷第10期，第1157-1163页。

[42] T. Qin、P. Li 和 S. Shen，《VINS-Mono：一种稳健且多功能的单目视觉-惯性状态估计器》，《IEEE机器人学汇刊》，第34卷第4期，第1004-1020页，2018年。

[43] T. 施耐德、M. 迪姆奇克、M. 费尔、K. 埃格、S. 林恩、I. 吉利琴斯基和 R. 西格瓦特合著的《Maplab：视觉惯性测绘与定位研究的开放框架》，发表于《IEEE机器人与自动化快报》2018年7月第3卷第3期，第1418-1425页。

[44] OpenCV 开发者团队，《开源计算机视觉（OpenCV）库》，可获取地址：http://opencv.org。

[45] K. Eckenhoff、P. Geneva 和 G. Huang，《基于图的视觉惯性导航的闭式预积分方法》，《国际机器人研究杂志》，第38卷，第5期，第563-586页，2019年。

<文献翻译一：译文>

基于广义优化的多传感器局部里程估计框架

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

<文献翻译二：原文>

中文题目

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

备注：外文文献翻译原文必须注明出处,按此页下方所示形式进行标注。

<文献翻译二：译文>

英文标题

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

1.著作:作者姓名.书名[M].xx:出版社,xxxx, xx. 2.论文:作者姓名.论文题目[D].杂志名称,xxxx():xx.以英文大写字母方式标识各种参考文献,专著[M]、论文集[C]、报纸文章[N]、期刊文章[J]、学位论文[D]、报告[R].

1.著作:作者姓名.书名[M].xx:出版社,xxxx, xx. 2.论文:作者姓名.论文题目[D].杂志名称,xxxx():xx.以英文大写字母方式标识各种参考文献,专著[M]、论文集[C]、报纸文章[N]、期刊文章[J]、学位论文[D]、报告[R].