基于广义优化的多传感器局部里程估计框架

Tong Qin 、 Jie Pan 、 Shaozu Cao 和 Shaojie Shen

arXiv: 190 1.03638v 1 [cs. CV] 20 19年1月1 1 日

摘要 ——当前，越来越多的传感器被集成到机器人上以增强其鲁棒性和自主能力。我们已看到不同平台上配备的各种传感器套件，例如地面车辆上的立体相机、手机上的单目相机与

# 惯性测量单元（IMU）、 以及空中机器人上的立体相机与

IMU 。尽管过去提出了许多状态估计算法，但它们通常仅适用于单一传感器或特定传感器套件。其中很少有算法能支持多传感器选择。本文提出了一种基于优化的里程计估计通用框架，该框架支持多传感器组。在我们的框架中，每个传感器都被视为一个通用因子。共享共同状态变量的因子会被汇总以构建优化问题。我们通过视觉传感器和惯性传感器（形成三组传感器套件：立体相机、单目相机与IMU 、立体相机与IMU）进一步验证了该框架的通用性。我们通过公共数据集和多传感器真实场景实验验证了系统的性能。我们将结果与其他先进算法进行对比。我们强调，我们的系统是一个通用框架，能够轻松地将多种传感器融合到姿态图优化中。我们的实现是开源的1。

I.  介绍

实时六自由度（6-DoF）状态估计是机器人技术的核心基础。精准的状态估计在机器人探索、 自动驾驶、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等智能应用中发挥着关键作用。这类应用中最常用的传感器当属摄像头。过去几十年间，基于视觉的位姿估计算法层出不穷，例如文献[1]-[5]所述。除了摄像头，惯性测量单元（IMU）也是状态估计的热门选择。IMU能高频测量加速度和角速度，这正是实时应用中实现低延迟位姿反馈的关键。因此，将视觉与IMU结合的研究成果层出不穷，如文献[6]-[12]所示。激光雷达（LiDAR） 同样是状态估计的常用传感器。基于LiDAR的方法[13]在受限空间内能实现精准的位姿估计。尽管已有大量算法问世，但这些方法通常仅适用于单一传感器或特定传感器组合。

近期，我们观察到配备多种传感器的平台，例如地面车辆上的立体相机、手机上带有惯性测量单元（IMU）的单目相机、立体

所有作者均来自电子与香港科技大学计算机工程系

科 技 ， 中 国 香 港 。{ 通 . 秦 ， 约 . 潘 ， 肖 祖 曹 }@connect .ust .hk， eeshaojie@ust .hk。

1https://github.com/HKUST-Aerial-Robotics/VINS-Fusion

图1展示了所提出的状态估计框架示意图，该框架支持多种传感器选择，例如立体相机、配备惯性测量单元（IMU） 的单目相机， 以及配备IMU的立体相机。每个传感器均被视为一个通用因子。具有共同状态变量的因子会被合并， 以构建优化问题。

在空中机器人上搭载带有惯性测量单元（IMU） 的摄像头。然而， 由于传统算法大多针对单一传感器或特定传感器组设计 ，无法移植到不同平台 。 即便在同一平台上，不同场景也需要选择不同的传感器组合。因此，需要一种能兼容多种传感器套件的通用算法。另一个实际需求是： 当传感器发生故障时，应能快速移除失效传感器并添加替代传感器。 由此可见，开发兼容多传感器的通用算法势在必行。

本文提出一种通用的基于优化的位姿估计框架，支持多种传感器组合 。我们以视觉传感器和惯性传感器为例，展示了该框架在三种传感器组合（立体相机、单目相机与惯性测量单元（IMU）组合、立体相机与IMU组合） 中的应用。系统支持灵活切换不同传感器组合。本文的核心贡献如下：

•   一种基于全局优化的状态估计框架，支持多传感器协同工作。

•   通过视觉传感器与惯性传感器（形成不同传感器组合：立体相机、单目相机+惯性测量单元（IMU）、立体相机+惯性测量单元（IMU））对状态估计的详细演示。

•   在公开数据集和真实实验中对所提系统的评估。

# •   为社区提供的开源代码。

II.相关工作

状态估计是近几十年来备受关注的研究领域。众多算法致力于实现高精度的六自由度（6-DoF）姿态估计。我们已见证多种基于单一传感器的创新方法，例如视觉方法[1]-[5] 、激光雷达（LiDAR）方法[13] 、RGB-D方法[14]以及事件驱动方法[15] 。 由于单目相机无法获取绝对尺度信息，其姿态估计难以实现六自由度精度。为提升可观测性和鲁棒性，研究者们将具有互补特性的多传感器数据进行融合处理。

多传感器融合方法主要呈现两大趋势：基于滤波器的方法与基于优化的方法。其中，基于滤波器的方法通常采用扩展卡尔曼滤波器（EKF）实现。在6自由度状态估计中，视觉与惯性测量数据通常被联合滤波处理。文献[9, 16]指出，高采样率惯性传感器用于状态传播，而视觉测量数据则用于状态更新 。 MSCKF [6,7]提出的基于EKF 的视觉惯性里程计（VIO）方法广受关注，该方法通过维护多个相机姿态并利用多视角信息构建多约束更新。基于滤波器的方法通常会提前对状态进行线性化处理，但容易因线性化点的不准确性导致误差累积。为解决线性化误差引发的不一致性问题，

为提升观测能力，研究者提出了观测约束 EKF [17]

精度与一致性。文献[18]提出了一种 UKF（无香型卡尔曼滤波器）算法，该算法将视觉、激光雷达和GPS测量数据融合。 UKF 是 EKF 的扩展形式，无需解析雅可比矩阵。基于滤波器的方法对时间同步性敏感，任何延迟的测量数据都会引发问题，因为状态无法在滤波过程中回溯传播。因此，需要特殊的排序机制来确保来自多个传感器的所有测量数据顺序正确。

基于优化的方法通过同时维护大量测量数据并优化多个变量，这种技术也被称为束调整（BA）。相较于基于滤波器的方法，基于优化的方法在时间同步方面具有显著优势。 由于大束数据本身具有天然缓冲特性，该方法能轻松应对多传感器测量数据顺序混乱的情况。在计算复杂度增加的前提下，基于优化的算法在精度方面也优于基于滤波器的算法。早期的优化求解器如G2O[19] ，采用了高斯-牛顿法和莱文贝格-马夸特法来解决问题。尽管这些求解器采用了稀疏结构，但其计算复杂度仍会随着状态和测量数据数量的增加呈二次方增长。为实现实时性能，部分算法探索了增量求解器，而其他算法则对姿态图的规模进行了限制。iSAM2[20]作为高效的增量求解器，通过重用先前优化结果来减少新测量数据带来的计算负担。其优化迭代过程仅更新少量状态参数。

图2. 姿势图的图形化示意图。每个节点代表某一时刻的状态（位置、方向、速度等） 。每条边代表一个因子，该因子由一次测量得出。边约束一个状态、两个状态或多个状态。

不同于传统方法需要处理完整的姿态图，文献[21]提出了一种加速求解器，通过将密集结构重构为稀疏块来提升计算效率。在保持姿态图固定尺寸的方法中，这类被称为滑动窗口法。诸如文献[8, 10, 12]等基于优化的VIO方法，通过在限定大小的滑动窗口内优化变量，实现了显著效果。文献[8, 12]将先前状态边缘化为先验因子，且未造成信息丢失。本文采用基于滑动窗口优化的框架进行状态估计。

# 三.系统概述

所提出的框架结构如图1所示。多种传感器可自由组合使用，每个传感器的测量数据均视为通用因子。这些因子及其关联状态共同构成姿态图，其示意图见图2 。每个节点代表某一时刻的状态（包括位置 、 方向 、速度等） ，每条边则表示由单次测量得出的因子。因子可约束单个状态 、 两个状态或多个状态： 惯性测量单元（IMU） 因子通过连续运动约束实现对两个连续状态的约束；视觉地标因子因需在多帧图像中观测，其约束作用可覆盖多个状态。完成图构建后，优化过程实质上是寻找能使所有边匹配度最高的节点配置方案。

本文重点展示了配备视觉与惯性传感器的系统。视觉与惯性传感器可形成三种组合方案实现六自由度状态估计 ， 分别是立体相机 、 单 目相机搭配惯性测量单元（IMU）， 以及立体相机与IMU的组合。图3展示了该视觉与惯性传感器框架的示意图。姿态图中包含多种相机姿态、IMU测量数据及视觉测量数据，其中IMU和其中一个相机为可选配置。

# IV.  方法学

## A.   问题定义

1)  状态：我们需要估计的主要状态包括机器人的中心三维位置和方向。此外，我们

图3. 所提框架的示意图，包含视觉传感器和惯性传感器。其中IMU和单个摄像头为可选配置，因此可形成三种类型：立体摄像头、配备IMU的单目摄像头以及配备IMU的立体摄像头。姿态图中包含多种摄像头姿态、IMU测量数据及视觉测量数据。

存在其他与传感器相关的可选状态。对于摄像头而言，需要估算视觉标志物的深度或三维位置。对于惯性测量单元（IMU），其会产生另一个运动变量——速度。此外，还需估算IMU的时间变化加速度偏差和陀螺仪偏差。因此，

### 对于视觉和惯性传感器而言，需要估算的完整状态包括

## 定义如下：

X = [p0, R0, p1, R1, ..., pn, Rn, xcam, ximu]

xcam  = [λ0, λ 1, ..., λl ]                                                  (1) ximu= [v0, ba0, bg0, v 1, ba1, bg1, ..., vn, ban, bgn] ，其中p和

R是基本系统状态，对应于世界坐标系中物体的位置和方向。 xcam是相机相关状态，包含第一帧中观测到的每个特征的深度 λ。ximu是IMU相关变量， 由速度v 、加速度偏差ba 和陀螺仪偏差bg . ximu组成。若仅使用立体相机而未使用IMU ，则可省略ximu 。传感器中心到车身中心的平移假设已知，且已离线校准。为简化符号，我们将IMU

表示为车身中心（若未使用IMU，

### 我们将左侧摄像头标记为身体中心。

2)   成本函数：状态估计本质上是一个 MLE（最大似然估计） 问题。该 MLE 描述了机器人姿态在一段时间内的联合概率分布 。在所有测量数据相互独立的假设下，该问题通常可表示为：

其中S是来自摄像头、IMU和其他传感器的测量值集合。我们假设测量值的不确定性呈高斯分布，p（zkt jX）~N kt ， Ω kt) 。因此，上述方程的负对数似然可表示为，

(3)

马氏距离准则定义为ⅡrⅡ2Ω  =  rT Ω —1rh  (·) 是传感器模

型，其详细内容将在下一节阐述。随后，状态估计被转化为一个非线性最小二乘问题，该问题亦称为束调整（Bundle Adjustment ，简称BA）。

B.  传感器因素

1)  相机因子：该框架同时支持单目相机和立体相机。每个相机的固有参数及相机间的外在变换关系需预先确定，这些参数可通过离线校准轻松获取。针对每个相机帧，系统会检测角点特征[22] ，并通过 KLT 跟踪器[23]在前一帧中实现特征追踪。在立体场景中，跟踪器还会匹配左右图像间的特征。基于特征关联关系，我们构建了每帧中每个特征对应的相机因子。该相机因子本质上是一个重投影过程，能够将某一特征从首次观测点投射

到后续帧中。

考虑到在图像i中首次观察到的特征l ，后续图像t 中该观测值的残差定义为：

(4)

其中[uli ，vli]是l特征在i图像中的首次观测。[ult ，vlt]是该特征在t 图像中的观测。 π c和 π c—1是依赖于相机模型（针孔、全向或其他模型） 的投影与反投影函数。T是4 x4齐次变换，其  .  为简洁起见，我们省略了一些齐次项。Tcb是从物体中心到相机中心的外在变换，该变换是离线校准的。重投影误差的协方差矩阵 Ω lt 在像素坐标中是一个常数值 ，该值来自相机的内在校准结果。这一因子对左相机和右相机都是通用的。我们可以将特征从左图像投射到时间空间中的左图像，也可以将特征从左图像投射到空间空间中的右图像。

不 的相机不 的外在换T

### 应予以使用。

2)  IMU因子：我们采用著名的IMU预积分算法[11, 12]来构建IMU因子。假设加速度和陀螺仪测量中的加性噪声为高斯白噪声。时变加速度和陀螺仪偏差被建模为随机游走过程，其导数为高斯白噪声。 由于IMU的采样频率高于其他传感器，通常在两个帧之间存在多个IMU测量值。因此，我们通过协方差传播在流形上对IMU测量值进行预积分。详细的预积分方法可参见[12] 。在两个时间点t—1和t之间，预积分产生相对位置 α tt—1 、速度β tt—1和旋转吖tt—1 。 同时，预积分还传播了相对位置、速度和旋转的协方差以及偏差的协方差。IMU残差可定义为：

zitmu - hitmu(X) =

(5)

其中Θ是流形上的减法运算，专门用于非线性旋转。dt是两个时间点之间的时间间隔。g是已知的重力向量，其范

### 数约为9.81 。每两个相邻的帧

在成本函数中构建一个IMU因子。

3)  其他因素：虽然我们仅指定了相机和IMU因素，但该系统并不局限于这两种传感器。其他传感器（如车轮转速表、激光雷达和雷达）也可轻松集成到系统中。关键在于将这些测量值建模为通用残差因子，并将其纳入成本函数。

## C.   最优化

传统上，方程3的非线性最小二乘问题通过牛顿-高斯法或Levenberg-Marquardt法求解。成本函数相对于状态的初始猜测值X进行线性化处理。随后，成本函数可表示为：

其中J是各因子相对于当前状态X 的雅可比矩阵。经过线性化近似后，该成本函数具有δX 的闭式解 。 以Newto- nGaussian为例，其解推导如下：

最后，当前状态^X通过^X 田 δX进行更新，其中田是流形上的旋转加法运算。该过程会反复迭代多次直至收敛。我们采用Ceres算法。

为解决该问题，采用求解器[24] ，该工具运用先进的数学工具高效获取稳定且最优的结果。

## D.  边缘化

由于状态数量随时间增加，计算复杂度将相应地呈二次增长。为了限制计算复杂度，我们引入了边际化处理而不丢失有用信息。边际化过程将先前测量值转换为先验项，保留了过去的信息。需要被边际化的状态集合记为Xm ，剩余状态集合记为Xr 。通过对所有边际化因子求和（公式7），我们得到新的H和b 。重新排列状态顺序后，我们得到以下关系式：

边缘化处理采用Schur补集[25]进行，具体如下：

(9)

我们为剩余状态获得新的先验Hp , bp 。关于边缘化状态的信息被转换为先验项且无任何损失。具体而言，系统中保留十个空间相机帧。当新关键帧出现时，我们通过

边缘化处理去除与首帧状态相关的视觉和惯性因素。

在获得当前状态的先验信息后，根据贝叶斯规则，我们可以将后验计算为似然与先验的乘积：p（Xj z）Ⅸ p （zjX）p（X ）。此时状态估计就变成了MAP（最大后验概率） 问题。记为滑动窗口中保留第m 时刻到第n时刻的状态，m 时刻之前的状态被边缘化并转化为先验项。因此，MAP问题可表示为：

+ (Hp δXm:n - bp ).

与公式3相比，上述方程仅增加了一个先验项。其求解方法与公式3相同，均通过Ceres求解器[24]完成。

E.  讨论

该系统是一个通用框架 ， 只要能推导出通用残差因子，各种传感器都能轻松加入。 由于系统并非专为特定传感器设计，因此能够处理传感器失效情况。当传感器失效时，我们只需移除失效传感器的因子，并从其他备用传感器中添加新因子。

翻译误差[m]

MH05的相对位置误差

1

0.5

0

2                     10                  20                  30                 40距离 [米]

旋转误差[度]

P 拟（立）体声

4

3

P 提议的（单药+免疫） P 提议的（立体声+ 缪子O KVIS(立体声+惯性测量)

2

1

0

2                     10                  20                  30                 40距离 [米]

图4. MH 05难度相对姿态误差[26] 。两幅图分别显示平移和旋转的相对误差。

翻译误差[m]

V202的相对位置误差

0.8

0.6

0.4

0.2

0

2                     10                  20                  30                 40距离 [米]

旋转误差[度]

| P P P O | 拟（立）体声提议的（单声道+提议的（立体声+ KVIS（立体+陀螺仪） |  | 缪子浅炊坑 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10

5

0

2                      10                     20                     30                     40

距离 [m]

图5. V2 02中等环境下的相对姿态误差[26] 。两幅图分别显示平移和旋转的相对误差。

# V.  实验结果

我们通过视觉传感器和惯性传感器对所提出的系统进行了数据集评估和真实世界实验验证。在首次实验中，我们使用公开数据集将所提算法与另一项前沿算法进行对比。随后在大规模户外环境中测试了该系统。数值分析结果详细展示了系统的精确度。

A.  数据集

我们采用欧洲航天局 MAV 视觉惯性数据集[27]来评估所提出的系统。该数据集由微型飞行器采集，包含立体图像（Aptina MT9V034全局快门，752x480黑白分辨率，20

表I

RMSE[M] 在EUROC数据集中。

| 序列 | 长度 | 建议的 RMSE |  |  | OKVIS 中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 立体声 | 单极免疫 | 立体声+惯性测量 |  |
| MH 01 | 79.84 | 0.54 | 0.18 | 0.24 | 0.16 |
| MH 02 | 72.75 | 0.46 | 0.09 | 0.18 | 0.22 |
| MH 03 | 130.58 | 0.33 | 0.17 | 0.23 | 0.24 |
| MH 04 | 91.55 | 0.78 | 0.21 | 0.39 | 0.34 |
| MH 05 | 97.32 | 0.50 | 0.25 | 0.19 | 0.47 |
| V 1 01 | 58.51 | 0.55 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| V 1 02 | 75.72 | 0.23 | 0.09 | 0.10 | 0.20 |
| V 1 03 | 78.77 | x | 0.18 | 0.11 | 0.24 |
| V2 01 | 36.34 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.13 |
| V2 02 | 83.01 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| V2 03 | 85.23 | x | 0.26 | 0.27 | 0.29 |

FPS）， 同步IMU 测量（ADIS16448,200 Hz），此外 ，真实状态由 VICON 和Leica MS50提供 。我们运行了三种不同传感器组合的数据集，包括立体相机、单目相机与IMU组合、 以及单独的立体相机与IMU组合。在本实验中，我们将结果与 OKVIS [8]进行对比，该系统是基于立体相机和IMU的先进视觉惯性导航系统。 OKVIS 是另一种基于优化的滑动窗口算法。 OKVIS 专为视觉惯性传感器设计，而我们的系统则是一个更通用的框架，支持多种传感器组合。我们使用EuRoC数据集中的所有序列测试了所提出的框架和 OKVIS 。通过相对姿态误差（RPE）和绝对轨迹误差（ATE）评估准确度 。RPE的计算采用[26]中提出的工具。

两个序列 MH__05__difficult 和 V2__02__medium 的RPE （相对姿态误差）图分别如图4和图5所示。

表I展示了EuRoC数据集中所有序列的平均绝对误差（RMSE）RMSE 。通过Horn方法[28]将估计轨迹与真实轨迹进行对齐 。在 V1__03__difficult 和 V2__03__diffic- ult 序列中，仅使用立体视觉的方案因运动过于剧烈导致视觉追踪失效。而采用惯性测量单元（IMU） 的方法在所有序列中均表现优异。这充分证明，当视觉追踪因光照变化、无纹理区域或运动模糊而失效时，IMU能有效填补数据空白，显著提升运动追踪性能。

从相对姿态误差和绝对轨迹误差来看，纯立体视觉方法在多数场景中表现最差。在纯立体视觉情况下，位置和旋转漂移会随着距离增加而明显加剧。换句话说，惯性测量单元（IMU）在状态估计中显著提升了视觉系统的性能。 由于IMU能测量重力矢量，因此能有效抑制滚转角和俯仰角的漂移。配备IMU的立体相机并非总能表现最佳，因为相比单目相机，其需要更精确的校准。若内校准和外校准不准确，系统会引入更多噪声。总体而言，多传感器融合能显著提升系统的鲁棒性。我们的实验结果在多数场景中均优于 OKVIS 。

图 6.  用 于 户外 环 境 的 自 主 研 发 传 感 器 套 件 。 该 套 件 包 含 立 体 相 机（mvBlueFOX-MLC200w ，20Hz）和DJI A3控制器，后者内置惯性测量单元（IMU ，200Hz）及GPS接收器。

户外运动

20

P   P 拟（立）体声

roposed(mono+imu)

15

P     roposed(stereo+imu)

G 附言

10

y [m]

5

0

-5

-10

-15

-20

-5               0                5               10              15              20             25             30

x [m]

图7. 户外实验中的估算轨迹。

## B.  真实世界实验

在本实验中，我们采用自主研发的传感器套件来验证所构建的框架 。该套件如图6所示 ，包含立体相机（型号mvBlueFOX-MLC200w ，20Hz）和大疆A3控制器2（内置惯性测量单元200Hz及GPS接收器） 。GPS定位数据作为基准参考。实验中我们手持该传感器套件进行移动测试。

2 http://www.dji.com/a3

表 II

RMSE[M]在户外实验中。

| 序列 | 长度 | 建议的 RMSE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 立体声 | 单极免疫 | 立体声+惯性测量 |
| 户外1 | 223.70 | 1.85 | 0.71 | 0.52 |
| 户外2 | 229.91 | 2.35 | 0.56 | 0.43 |
| 户外3 | 232.13 | 2.59 | 0.65 | 0.75 |

翻译误差[m]

3

量

2.5

2

1.5

1

0.5

0

户外数据集的相对位姿误差

|  | 立体声单声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道+惯性测立体声 |  | u |  |  |  |  |  |  |  |

2                      20                     30                     40                     50

距离 [m]

图8. 户外实验中的相对姿态误差[26]。

在户外场地进行状态估计，采用三种不同组合：立体相机、单目相机与惯性测量单元（IMU）组合， 以及立体相机与IMU组合。

为进行精度对比，我们在地面行走两个圆圈后，将估算结果与GPS数据进行比对。轨迹如图7所示，相对姿态误差（RPE）则展示于图8 。与数据集实验结果一致，仅使用立体视觉的场景中出现了明显的位置漂移。借助惯性测量单元（IMU）辅助后，精度显著提升。更多户外实验的 RMSE 详见表II 。采用IMU的方案始终优于单纯

# 依赖立体视觉的方案。

VI.  结论

本文提出了一种基于优化的通用局部姿态估计框架。该框架支持多种传感器组合，这在鲁棒性和实用性方面具有显著优势。我们通过视觉传感器与惯性传感器的组合（包括立体相机、单目相机+惯性测量单元（IMU） 以及立体相机+IMU三种配置）进行了验证。需要说明的是，虽然本文仅展示了相机与IMU的因子公式，但该框架可推广至其他传感器组合。通过在公共数据集和真实场景实验中对多传感器系统进行性能验证，数值结果表明该框架能够有效融合不同配置的传感器数据。

在后续工作中，我们将通过引入全局传感器（如GPS）扩展现有框架，以实现局部精确且全局感知的姿态估计。

# 参考文献

[1]  G. 克莱因与D. 默里合著的《小型Ar工作空间的并行追踪与映射 》， 收录于《 混合与 Augmented Reality 》（2007 年IEEE 与ACM国际研讨会论文集），第225-234页。

[2]  C.福斯特、M.皮佐利和D.斯卡拉穆扎，《 SVO ：快速半直接单目视觉里程计》，IEEE国际机器人与自动化会议论文集 ，中国香港， 2014年5月。

[3]  J. Engel 、T. Scho...ps与D. Cremers合著的《Lsd-slam：大规模单目直接SLAM》一文，收录于欧洲计算机视觉会议（Springer Internati- onal Publishing ，2014年），第834–849页。

[4]  R. Mur-Artal 、J. Montiel 和 J. D. Tardos ，《Orb-slam：一种多功能且精确的单目SLAM系统》，IEEE机器人学汇刊 ，第31卷第5期，第1147–1163页，2015年。

[5]  J. Engel 、V. Koltun 和 D. Cremers 的《直接稀疏里程计》 发表于《IEEE模式分析与机器智能汇刊》，2017年。

[6]  A. I. Mourikis和S. I. Roumeliotis ，《视觉辅助惯性导航的多状态约束卡尔曼滤波器》，IEEE国际机器人与自动化会议论文集 ，意大利罗马，2007年4月，第3565-3572页。

[7]  李先生和A. Mourikis ，《基于 EKF 的高精度视觉惯性里程计》，国际机器人研究杂志，第32卷第6期，第690-711页，2013年5月。

[8]   S. Leutenegger 、S. Lynen 、M. Bosse 、R. Siegwart和P. Furgale合著的《基于关键帧的视觉惯性里程计与非线性优化》一文，发表于2014年3月的《国际机器人研究杂志》第34卷第3期，页码314-334。

[9]  M. Bloesch 、S. Omari 、M. Hutter和R. Siegwart合著的《基于直接扩展卡尔曼滤波的鲁棒视觉惯性里程计》一文，发表于2015年IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议论文集（第298–304页）。

[10]  R. Mur-Artal和J. D. Tards ，《基于地图重用的视觉-惯性单 目SL- AM》IEEE机器人与自动化快报 ，第2卷，第2期，第796–803页， 2017年。

[11]  C. Forster 、L. Carlone 、F. Dellaert 和 D. Scaramuzza ，《实时视觉惯性里程计的流形预积分方法》 ，IEEE机器人汇刊，第33卷第1期，第1-21页，2017年。

[12]  T. Qin 、P. Li和S. Shen ，《Vins-mono：一种稳健且多功能的单目视觉-惯性状态估计器》，IEEE机器人学汇刊，第34卷第4期，第1004–1020页，2018年。

[13]  J. Zhang与S. Singh合著的《Loam：实时激光雷达里程计与测绘》一文，刊载于《机器人学：科学与系统》2014年第2卷第9页。

[14]  C. Kerl 、J. Sturm和D. Cremers合著的《RGB-D相机的密集视觉碰撞检测》一文，收录于IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议论文集

[15]  H. Rebecq 、T. Horstschaefer 、G. Gallego和D. Scaramuzza ，《Evo：

基于几何的实时事件驱动六自由度并行跟踪与映射方法》，IEEE机

器人与自动化快报 ，第2卷第2期，第593-600页，2017年。

[16]  S. Lynen 、M. W. Achtelik 、S. Weiss 、M. Chli 和R. Siegwart合著的《一种稳健且模块化的多传感器融合方法在微型飞行器导航中的应用》，发表于IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议论文集（IEEE ， 2013年），第3923–3929页。

[17]  G. P. Huang 、A. I. Mourikis 和 S. I. Roumeliotis ，《基于可观测性的规则设计一致的ekf slam估计器》 ， 国际机器人研究杂志 ，第29卷，第5期，第502–528页，2010年。

[18]  S. Shen 、Y. Mulgaonkar 、N. Michael和V. Kumar ，“ 多传感器融合技术在室内和室外环境中实现旋翼机 MAV 的稳健自主飞行”， IEEE国际机器人与自动化会议论文集 ，中国香港，2014年5月，第4974-4981页。

[19]  R. Ku...mmerle 、G. Grisetti 、H. Strasdat 、K. Konolige 和W. Burgard在《IEEE国际机器人与 自动化会议论文集》（2011年 ，第3607– 3613页）中发表了题为《g2o：图优化通用框架》的论文。

[20]  M. Kaess 、H. Johannsson 、R. Roberts 、V. Ila 、J. J. Leonard 和F. Dellaert ，《isam2：基于贝叶斯树的增量平滑与映射》 ， 国际机器人研究杂志，第31卷第2期，第216-235页，2012年。

[21]  H. Liu 、M. Chen 、G. Zhang 、H. Bao和Y. Bao在《IEEE国际模式识别会议论文集》2018年1974-1982页发表的论文《Ice-ba：视觉惯性SLAM的增量、一致且高效的束调整》中指出。

[22]  J. Shi 和 C. Tomasi ，“Good features to track ，” 在Computer Vision and Pattern  Recognition ，1994.  IEEE  Computer  Society  Conference on ，1994 ，pp. 593–600.

[23]  B. D. Lucas和T. Kanade ，《一种迭代图像配准技术及其在立体视觉中的应用》，载于国际人工智能联合会议论文集 ，加拿大温哥华，1981年8月，第24-28页。

[24]   S. Agarwal 、K. Mierle等人，“Ceres求解器” ，http://ceres-solver.org。

[25]  G. Sibley 、L. Matthies 和 G. Sukhatme ，《滑动窗口滤波器在行星着陆中的应用》 ，《野外机器人杂志》，第27卷第5期，第587– 608页，2010年9月。

[26]  A. Geiger 、P. Lenz和R. Urtasun在《IEEE国际模式识别会议论文集》（2012年，第3354-3361页）发表的《我们准备好自动驾驶了吗？基蒂视觉基准套件》一文中指出。

[27]  M.   Burri 、J.    Nikolic 、P.    Gohl 、T.    Schneider 、J.   Rehder 、S. Omari 、M. W. Achtelik 和 R. Siegwart ，《欧洲微型飞行器数据集》， 国际机器人研究杂志，2016年。

[28]  B.K.霍恩，《单位四元数的绝对定向闭式解》 ，JOSAA ，第4卷第4期，第629-642页，1987年。